# گزارش آزمایشگاه کنترل خطی (ربات با مفصل منعطف)

نیما حاجی حیدری (۹۹۲۳۰۱۷)، مهدی شاهینی (۹۹۲۳۰۴۰)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق

۲ – ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱

فهرست مطالب

مقدمه	4

توصیف کلی سیستم	4

پاسخ سوالات بخش اول مبتنی بر کد و اعداد سری ۱	6

طراحی کنترل کننده lead برای کنترل رفتار مفصل نرم مبتنی بر کد ۱	11

پیش طراحی	11

طراحی	12

پاسخ سوالات بخش اول مبتنی بر کد و اعداد سری ۲	15

طراحی کنترل کننده lead برای کنترل رفتار مفصل نرم مبتنی بر کد ۲	18

پیش طراحی	18

طراحی	19

پاسخ سوالات:	22

طراحی کنترل کننده‌ی Lag	25

طراحی	25

27

سوالات	28

طراحی کنترل‌کننده فیدبک در فضای حالت	28

طراحی	28

نتایج عملی	31

# مقدمه

پس

در این گزارش‌کار، اکثریت منبع تصاویر دیتاشیت این دستگاه است.

این گزارش‌کار، همراه با یک کد متلب پیش می‌رود که هر کد ادامه کد قبل است.

## توصیف کلی سیستم

بازوی اصلی این ماژول بر روی چرخ دهنده‌ی تامین بار یک سروو موتور قرار می‌گیرد. زاویه‌ی سروو موتور یعنی θ، به طور قراردادی در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت، افزایش می‌یابد. پس نتیجه می‌گیریم هنگامی که ولتاژ کنترلی  Vm مثبت باشد؛ سروو موتور ( و به تبع آن بازوی مفصل) پادساعتگرد چرخش خواهند کرد.

همانطور که می‌توان دید؛ طول کل بازو می‌تواند با تغییر مکان قرارگیری روی چرخ دنده‌ی موتور، تغییر کند. بخش اصلی این بازو که مستقیماً به نقطه‌ی لولا وصل شده، طولی به اندازه‌ی L1 و جرمی به اندازه‌ی m1 دارد. بخش بالایی میله نیز متناظر با L2  و m2 می‌باشد. فاصله‌ی بین نقطه‌ی لولا و مرکز جرم بازوی بالایی (که در وسط آن قرار دارد)؛ با d12 مشخص می‌گردد. بدیهی است که کل بازو، لختی چرخشی J1  داشته که البته با تغییر طول بازو، تغییر خواهد کرد.  همچنین زاویه‌ی انحراف بازو از یک مرجع، با α نمایش داده شده و دارای جهت پادساعتگرد می‌باشد.

نکته حائز اهمیت این است که در آزمایشگاه اعداد بر اساس، سروو موتور تنظیم شده طراحی شد اما در گزارش‌کار علاوه بر سروو موتور آزمایشگاه، بر اساس دیتاشیت سروو موتور اصلی مفصل منعطف شرکت کوانزر یک کنترل‌کننده طراحی شد. (

برای آشنایی بیشتر با اعداد و مقیاس های مورد آزمایش ، یک نمونه از اطلاعات مفصل منعطف ارائه شده است:

Beq=0.004 N∙mradsJeq=2.08*10-3 Kg∙m2Kstiff=1.25485Jarm=0.0035 Kg.m2m1=0.064 KgL1=0.298 mm2=0.030 KgL2=0.156 mηm=0.69ηg=0.9Kg=70Rm=2.6

Kt=Km=0.00767

نکته : ضریب B در واقع ضریب اصطکاک وابسته به چرخش می‌باشد.

میتوان سیستم مفصل را منعطف را در حالت کلی بصورت شماتیک زیر نمایش داد:

متغیر تحت کنترل ما، ولتاژ سرووموتور یعنی همان Vm می‌باشد. این ولتاژ گشتاوری مثل τ در چرخ دنده‌ی سروو موتور تولید می‌کند تا بتواند بازو را بچرخاند. ضریب اصطکاک ویسکوز موتور به صورت معادل با Beq مدل می‌گردد که به تبع، گشتاور مخالفی با گشتاور موثر موتور تولید می‌نماید. ریب اصطکاک ویسکوز مربوط به بازو نیز با Bl مشخص شده و در نهایت بازو می‌تواند به صورت یک فنر با ضریب سختی Ks مدل شود.

# مبتنی بر کد ‍۱

## پاسخ سوالات بخش اول مبتنی بر کد و اعداد سری ۱

+ معادله نهایی توصیف‌کننده Kstiff را بدست آورید.

- اگر از ممان در α=0 مشتق بگیریم؛ خواهیم داشت:

M=Mx+My=RF2x-F1xcosα-F2y+F1ysinα

Kstiff=∂M∂αα=0=RF1x-F2xsinα-F2y+F1ycosαF2y+F1yα=0=-RF2y+F1y=-RFy

Kstiff=-RFy

+ با فرض در دسترس بودن ممان چرخشی بدنه و همچنین ممان چرخشی بازو (Jhub و Jarm) انرژی پتانسیل و جنبشی کلی سیستم را محاسبه کنید.

- تعریف و فرمول انرژی جنبشی هر بخش از سیستم را می‌نویسیم:

KTotal=Khub+Karm=12Jhubθ2+12Jarmθ+α2

P=12Kstiffα2

+ ترم Beqθ بیانگر چه پارامتری در سیستم می‌باشد؟

- نشانگر گشتاور منفی ناشی از اصطکاک جرم و میله است.

+ ماتریس‌های فضای حالت را بدست آورید.

A=000010010Jhub-1Kstiff0-Jarm-1+Jhub-1Kstiff-Jhub-1rηmKtKmRm+Beq0Jhub-1rηmKtKmRm+Beq0

B=Jhub-1rηmKtRm001-1,  C=10010000,  D=00

+ قطب‌های سیستم را از ماتریس A بدست آورید.

sp=λI-A==Eigenvalues of "A"

+ توابع تبدیل را بدست آورید.

Y=CSI-A-1BU+D

+ آیا در این سیستم قطب‌ها و مقادیر ویژه برابرند؟ توضیح دهید.

- بله. همانطور که نشان داده شده است قطب‌ها با مقادیر ویژه برابرند زیرا در صورتی که حذف صفر و قطب رخ ندهد شاهد این خواهیم بود که مقادیر ویژه ماتریس حالت،‌ قطب‌های سیستم خواهد بود.

# طراحی کنترل کننده lead برای کنترل رفتار مفصل نرم مبتنی بر کد ۱

## پیش طراحی

ابتدا باید از کنترل‌پذیر بودن سیستم، اطمینان حاصل کرد. این به آن معنا است که باید ماتریس کنترل‌پذیری را تشکیل داد. حال که سیستم ما از مرتبه ۲ بوده و چهار متغیر حالت دارد؛ خواهیم داشت:

Lc=BABA2BA3B

البته این ماتریس با دستور خاص خود در محیط متلب، آرایش داده می‌شود. می‌دانیم که باید رنک ماتریس کنترل‌پذیری در این سیستم، مساوی با ۴ باشد. با چک کردن در توابع مربوط، درمی‌یابیم که سیستم کنترل‌پذیر است.

طبق صورت سوال ، باید کنترل‌کننده‌ای طراحی گردد که دارای حد فاز مطلوب ۷۰ درجه بوده و ثابت خطای شیب آن ۱۰ باشد. همچنین پهنای باند ۵ رادیان بر ثانیه نیز جزء مشخصات مطلوب می‌باشد.

## طراحی

میدانیم که فرم کلی یک کنترل‌کننده پیش‌فاز به صورت روبرو خواهد بود:

Gc=Kcαs+zs+p

که در آن ، α همان نسبت قطب به صفر می‌باشد. به علت آن‌که می‌خواهیم قطب روی سیستم ما تاثیر نگذارد؛ آن را بسیار دورتر از صفر در نظر می‌گیریم. برای ثابت خطای شیب خواهیم داشت:

Kv=lims→0s∙Gcs.Gs

حال که بهره تنظیم شد؛ دیاگرام Bode سیستم جبران نشده که تنها بهره آن تعیین شده است را رسم می‌کنیم و حد فاز آن را می‌یابیم. این کار به این صورت انجام می‌شود که فرکانسی که در آن اندازه صفر شده را یافته و می‌بینیم که فاز سیستم در آن فرکانس چقدر با ۱۸۰- درجه فاصله دارد . طبق دیاگرام‌هایی که در زیر آمده است؛ خواهیم داشت :

ϕm=ϕd-ϕsys+5°=70°-53°+9.7°→ϕm=27°

حال باید ضریب α را بیابیم. می‌دانیم که رابطه‌ی بین α و میزان افزایش فاز سیستم به صورت زیر است:

sinϕm=α-1α+1→sin60°=32→α=13.93

سپس باید فرکانس فعالیت سیستم را پیدا کنیم. در این فرکانس باید دامنه‌ی سیستم جبران نشده که دیاگرام Bode آن را رسم کردیم؛ برابر با 10logα باشد. از آنجایی که α=13.93 است پس خواهیم داشت:

ωm=1.55 rads

در مرحله بعد از ترکیب دو معادله و دو مجهول می‌توان صفر و قطب سیستم را یافت. داریم:

p=ωm2*αz=pα→p=5.785, z=0.4153

حال به تابع تبدیل کنترل‌کننده بازگشته و مقادیر یافت شده را در آن قرار می‌دهیم. که با خروجی ما تناسب ندارد(فیز مارجین ۳۵ درجه!). حال به سراغ ماتریس‌های معرفی شده توسط مربی آزمایشگاه می‌رویم.

باتوجه به خروجی‌های بدست آمده از اعداد کد ۱، به سراغ کد ۲ می‌رویم و محاسبات را تکرار می‌کنیم.

## پاسخ سوالات بخش اول مبتنی بر کد و اعداد سری ۲

+ معادله نهایی توصیف‌کننده Kstiff را بدست آورید.

- اگر از ممان در α=0 مشتق بگیریم؛ خواهیم داشت:

M=Mx+My=RF2x-F1xcosα-F2y+F1ysinα

Kstiff=∂M∂αα=0=RF1x-F2xsinα-F2y+F1ycosαF2y+F1yα=0=-RF2y+F1y=-RFy

Kstiff=-RFy

+ با فرض در دسترس بودن ممان چرخشی بدنه و همچنین ممان چرخشی بازو (Jhub و Jarm) انرژی پتانسیل و جنبشی کلی سیستم را محاسبه کنید.

- تعریف و فرمول انرژی جنبشی هر بخش از سیستم را می‌نویسیم:

KTotal=Khub+Karm=12Jhubθ2+12Jarmθ+α2

P=12Kstiffα2

+ ترم Beqθ بیانگر چه پارامتری در سیستم می‌باشد؟

- نشانگر گشتاور منفی ناشی از اصطکاک جرم و میله است.

+ ماتریس‌های فضای حالت را بدست آورید.

A=000010010Jhub-1Kstiff0-Jarm-1+Jhub-1Kstiff-Jhub-1rηmKtKmRm+Beq0Jhub-1rηmKtKmRm+Beq0

B=Jhub-1rηmKtRm001-1,  C=10010000,  D=00

+ قطب‌های سیستم را از ماتریس A بدست آورید.

sp=λI-A==Eigenvalues of "A"

اطلاعات را وارد می‌کنیم و ماتریس A را مستقیما بدست می‌آوریم.

+ توابع تبدیل را بدست آورید.

Y=CSI-A-1BU+D

+ آیا در این سیستم قطب‌ها و مقادیر ویژه برابرند؟ توضیح دهید.

- بله. همانطور که نشان داده شده است قطب‌ها با مقادیر ویژه برابرند زیرا در صورتی که حذف صفر و قطب رخ ندهد شاهد این خواهیم بود که مقادیر ویژه ماتریس حالت،‌ قطب‌های سیستم خواهد بود.

# طراحی کنترل کننده lead برای کنترل رفتار مفصل نرم مبتنی بر کد ۲

## پیش طراحی

ابتدا باید از کنترل‌پذیر بودن سیستم، اطمینان حاصل کرد. این به آن معنا است که باید ماتریس کنترل‌پذیری را تشکیل داد. حال که سیستم ما از مرتبه ۲ بوده و چهار متغیر حالت دارد؛ خواهیم داشت:

Lc=BABA2BA3B

البته این ماتریس با دستور خاص خود در محیط متلب، آرایش داده می‌شود. می‌دانیم که باید رنک ماتریس کنترل‌پذیری در این سیستم، مساوی با ۴ باشد. با چک کردن در توابع مربوط، درمی‌یابیم که سیستم کنترل‌پذیر است.

طبق صورت سوال ، باید کنترل‌کننده‌ای طراحی گردد که دارای حد فاز مطلوب ۷۰ درجه بوده و ثابت خطای شیب آن ۱۰ باشد. همچنین پهنای باند ۵ رادیان بر ثانیه نیز جزء مشخصات مطلوب می‌باشد.

## طراحی

میدانیم که فرم کلی یک کنترل‌کننده پیش‌فاز به صورت روبرو خواهد بود:

Gc=Kcαs+zs+p

که در آن ، α همان نسبت قطب به صفر می‌باشد. به علت آن‌که می‌خواهیم قطب روی سیستم ما تاثیر نگذارد؛ آن را بسیار دورتر از صفر در نظر می‌گیریم. برای ثابت خطای شیب خواهیم داشت:

Kv=lims→0s∙Gcs.Gs

حال که بهره تنظیم شد؛ دیاگرام Bode سیستم جبران نشده که تنها بهره آن تعیین شده است را رسم می‌کنیم و حد فاز آن را می‌یابیم. این کار به این صورت انجام می‌شود که فرکانسی که در آن اندازه صفر شده را یافته و می‌بینیم که فاز سیستم در آن فرکانس چقدر با ۱۸۰- درجه فاصله دارد. خواهیم داشت:

ϕm=ϕd-ϕsys+5°=70°-53°+10°→ϕm=22°

sinϕm=α-1α+1→sin22°→α=2.61

سپس باید فرکانس فعالیت سیستم را پیدا کنیم. در این فرکانس باید دامنه‌ی سیستم جبران نشده که دیاگرام Bode آن را رسم کردیم؛ برابر با 10logα باشد. از آنجایی که α=2.61 است پس خواهیم داشت:

ωm=5.56 rads

در مرحله بعد از ترکیب دو معادله و دو مجهول می‌توان صفر و قطب سیستم را یافت. داریم:

p=ωm2*αz=pα→p=9, z=3.44

حال به تابع تبدیل کنترل‌کننده بازگشته و مقادیر یافت شده را در آن قرار می‌دهیم.

## پاسخ سوالات:

+ دلیل افزودن ۵ درجه؟

- زیرا زمانی که به فاز سیستم افزوده می‌شود ωc کمی جابه‌جا می‌شود. این جابه‌جا شدن سبب می‌شود که افزایش فاز کمتر از حد مطلوب باشد پس آن را ۵ درجه بیشتر می‌افزاییم تا در صورت جابه‌جا شدن ω_c به مقدار مطلوب برسیم.

+ چرا گین کنترلی در محاسبه افزایش اندازه تاثیری ندارد؟

- زیرا نمودار bode رسم شده؛ خود تابع تبدیل در گین کنترلی بود و دیگر نیازی به محاسبه در کنترلر ندارد.

برداشت ما این است که سیستم‌های بدون کنترل‌کننده منظور است با همین فرض آن را رسم می‌کنیم.

+ علت تفاوت احتمالی بین متلب و عمل چیست؟

کالیبراسیون اولیه خطا دارد. استهلاک و اصطکاک بسیار موثر است.

+ مزایای کنترل‌کننده lead نسبت به PD؟

عبور مکان هندسی جبران شده از قطب‌های مطلوب، فضای آزاد بیشتر جهت طراحی

# طراحی کنترل کننده‌ی Lag

## طراحی

می‌دانیم که یک کنترل‌کننده‌ی پس‌فاز، به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

GC=Kβ*s+zs+p

در این کنترل‌کننده به علت رفتار پایین گذر، قطب نسبت به صفر، به محور موهومی نزدیکتر است (به بیان دیگر، صفر بسیار بزرگتر از قطب می‌باشد.). شرایط طراحی، همان شرایط کنترل‌کننده‌ی پیش‌فاز می‌باشد؛ بنابراین بهره آن نیز همان مقدار را دارد.

حال باید از روی دیاگرام Bode که از پیش ترسیم شده، حاشیه فاز را تعیین کنیم. این حاشیه فاز معادل با حاشیه فاز مطلوب به علاوه‌ی ۵ تا ۱۲ درجه است. بنابراین، خواهیم داشت:

PM=70°+5°=75°, ωc=3.25rads

K∙Gjωω=3.25=9.44 dB→β=109.4420→β=2.96

برای بدست آوردن صفر و قطب باید دو نکته را مد نظر داشت:

۱- صفر را به صورتی انتخاب می‌کنیم که z=0.1∙ωm تا اثرات پس‌فازی به حداقل برسد.

۲- ضریب β در حقیقت نسبت صفر به قطب می‌باشد.

با در نظر گرفتن دو نکته‌ی بالا، می‌توان دریافت که:

z=0.325, p=0.110

با قرار دادن مقادیر بدست آمده برای کنترل‌کننده‌ی پس‌فاز، خواهیم داشت:

G=Gc*T1→Gs=621.2s3+2472s2+220000s+8753005.0s5+37.01s4+1084s3+17330s2+87530s

## سوالات

نمودار پاسخ پله توابع در طراحی گذاشته شد.

# طراحی کنترل‌کننده فیدبک در فضای حالت

## طراحی

در کنترل‌کننده‌های فیدبک حالت، از متغیرهای حالت، فیدبک گرفته شده و در ضریب K ضرب می‌گردد و سپس به عنوان ورودی به سیستم وارد می‌شود. بنابراین خواهیم داشت:

u=-Kx

x=Ax+Bu→ x=Ax+B-Kx→ x=A-BKx

پس می‌توان گفت که این بار، ماتریس گذر حالت به صورت زیر خواهد بود:

Φ=sI-A-BK-1→Φ=sI-A+BK-1

حال باید دترمینان ماتریس بالا را حساب کرده و برابر با مخرج تابع تبدیلی که بر اساس شرایط مطلوب بدست می‌آید قرار داده تا ضرایب بهره‌‌ی K بدست آیند. این کار به علت بزرگ بودن ابعاد ماتریس گذر حالت بسیار دشوار بوده بنابراین از دستور زیر در محیط متلب استفاده می‌کنیم:

K=placeA, B, sd

در این رابطه ، sd برداری است که شامل قطب‌های مطلوب سیستم می‌باشد. در خروجی، برداری ظاهر می‌شود که حاوی مقادیر مناسب بهره برای رسیدن به مشخصات مطلوب سیستم است.

از ما خواسته شده‌است که قطب‌های سیستم خود را در مکان‌های زیر قرار دهیم:

sd=-5.04+j5.141-5.04-j5.141-100-50

پس از محاسبه از طریق دستور کامپیوتری خواهیم داشت:

K=14.7243-100.4812.73670.849

# نتایج عملی

کنترل‌کننده Lead 1

کنترل‌کننده Lag 1